设备配置、技术参数及服务要求

★产地：国外

★主要配置要求：

1.输液泵（含脱气机） 一套        2.自动进样器 一套      3.DAD检测器 一套

4.柱温箱 一套        5.软件 一套    6.安装工具包 一套                               7. 电脑  一台                    8.色谱柱两根；保护柱两根；保护柱套两个。

技术参数：★1、配二极管阵列检测器；

输液泵：①脉动：< 0.3MPa（1.0mL/min，10MPa，水）；②梯度范围：0～100%（0.1% 步进）；★③压力范围≥40MPa； ④流量范围：0.001~10mL/min；▲⑤流量精度＜0.07%；

3、自动进样器：①进样方式：全量进样；②进样准确度：±1%（50uL，N=6）；③进样体积：0.1～100uL；▲④残留≤0.004%；★⑤样品数量：1.5mL样品瓶，样品位≥100位；⑥进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）；

4、柱温箱：①控温范围：室温～80℃或更宽；▲②控温稳定性：±0.15℃；

5、二极管阵列检测器：★①波长范围：190nm~800nm；★②波长精度：±1nm；③ 噪音（AU）：±0.7×10-5 （高灵敏度模式）；④漂移：<1×10-3；⑤为控制杂散光，二极管数量512个或1024个；

6、色谱工作站操作界面方便友好，易于使用，可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；数据以数据库形式存储，含完整的审计追踪、分级权限功能 ；

★7、电脑工作站及显示器：32GB及以上内存、2T以上硬盘、i5及以上处理器、20英寸以上显示器

货期：合同签订之日起算60天

售后服务要求：至少一年保修，成都本地有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发，免费的现场培训及两个外部培训名额（不限有效期）。